FISICA I

                                                                                                                                                 CURSADO ESPECIAL 2025

ERRORES EXPERIMENTALES
La medición es fundamental en toda ciencia, entonces podrías indicar 
· ¿qué es medir?, 
· ¿qué factores influyen en el proceso de medición?

Vamos a estudiar distintos aparatos de medidas. Observa el instrumento que tienes (puede ser una regla, un palmer, un calibre, un tester, una balanza, etc)

· indica los límites entre los que puede ser utilizada,¿qué nombre recibe?

· Indica el valor de la menor división de la escala, ¿qué nombre recibe?

· ¿Podrías leer con:

-  la regla una longitud de 5,37 cm?

           -  El palmer una longitud de 12,134 mm?

           -  El calibre una longitud de 23,45 mm?

           -  Con la balanza una masa de 35,345g?

¿Qué fuentes de errores aparecen en toda medición?

¿Qué errores podemos controlar?

Si tan solo podemos medir una vez, ¿qué errores está afectando la medida? ¿cómo indicamos el valor acotado de la medición?
Si podemos medir varias veces, ¿qué cantidad de medidas haríamos? ¿cómo se indica el valor acotado de la medición?

Efectúe la medida de las piezas que posee (qué consideraciones previas debe realizar?), utilizando los calibre y palmer (según convenga), y complete los siguientes cuadros :

A - CALIBRE
	Nº
	Lectura

(mm)
	Valor más

Proba

ble
(mm)
	Error

Aparente

(mm)
	Error Aparente al cuadrado

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	(
	
	
	
	


B-  PALMER

	Nº
	Lectura

(mm)
	Valor más

Proba
ble
(mm)
	Error

Aparente

(mm)
	Error

Aparente al cuadrado

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	(
	
	
	
	


¿qué representa el error cuadrático medio?

¿podríamos comparar las medidas hechas con los distintos instrumentos a los objetos para determinar cuál es la más fiable? ¿cómo?

Si se le pide determinar el volumen de la pieza, ¿qué error afectaría esta medición?

Exprese sus conclusiones en un informe.

