# Evaluación de Riesgos Geológicos (Pg)

## 1. Factores de la Roca Madre (Source Factors)

| Factor | Definición / Criterio Técnico | Valor / Anotaciones |
| --- | --- | --- |
| Cantidad / Volumen (Quantity / Volume) | Dado que existe una Roca Madre: confianza en que hay un volumen mínimo de Roca Madre en la "cocina" (kitchen) para proporcionar una carga de hidrocarburos suficiente para llenar el cierre al menos hasta el caso P99 (llenado mínimo). |  |
| Calidad / Riqueza (Quality / Richness) | Dado que existe una Roca Madre: confianza en que hay al menos un contenido orgánico mínimo dentro de la Roca Madre para proporcionar una riqueza de fuente adecuada. | - |
| Maduración (FACTOR CLAVE) | Dado que la Roca Madre existe: confianza en que ha alcanzado la madurez térmica suficiente para generar hidrocarburos móviles. La probabilidad de gas versus petróleo se considera generalmente un problema económico o comercial en áreas sin mercado de gas. En tales casos, la probabilidad de que el gas sea la fase dominante de hidrocarburos debe abordarse en el modelo económico de flujo de caja. | Nota: No hay duda de la roca madre en ventana de petróleo. |

### Escalas de Evaluación de Calidad y Riqueza Orgánica

| Métrica de Evaluación | Pobre (Poor) | Regular (Fair) | Bueno (Good) |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenido de TOC (%) | 0 - 0.5 | 0.5 - 1 | 1 - 2 |
| Índice de Hidrógeno (HI) | 0 - 150 (Gas) | 150 - 300 (Gas y Petróleo) | >300 (Petróleo) |

## 2. Factores de Sincronía, Migración y Preservación

| Factor | Definición / Criterio Técnico | Valor / Anotaciones |
| --- | --- | --- |
| Sincronía del Cierre (Timing of Closure) | Confianza en que el Cierre existía antes del momento más temprano de maduración de la Roca Madre. |  |
| Sincronía de la Expulsión (Timing of Expulsion) | Confianza en que el Cierre existía antes del momento más temprano de expulsión de hidrocarburos hacia el área de drenaje (Fetch Area) del Cierre. | - Nota: Se sabe que la migración es posterior a la formación de la trampa. |
| Vía de Migración Efectiva (Effective Migration Fairway) | Confianza en que el Cierre estuvo en la ruta directa de migración (área de drenaje) con un mínimo de barreras o fraccionamiento en la migración. | - |
| Preservación (FACTOR CLAVE) | Confianza en que los procesos posteriores al atrapamiento (Fallamiento, Tectonismo o Biodegradación) no han comprometido el cierre ni la calidad de los hidrocarburos contenidos. | - |

## 3. Factores del Reservorio (Reservoir Factors)

| Factor | Definición / Criterio Técnico | Valor / Anotaciones |
| --- | --- | --- |
| Presencia (FACTOR CLAVE) | Asumiendo que existe un Cierre: confianza en que se encontrará roca reservorio de la litología apropiada dentro del Cierre. | Nota: La ubicación desfavorable... |
| Calidad (FACTOR CLAVE) | Asumiendo que el Reservorio existe: confianza en que existe al menos la porosidad, permeabilidad y volumen de arcilla (V-shale) mínimos, etc., dentro del cierre. | - |
| Comportamiento (FACTOR CLAVE) | Asumiendo que el Reservorio existe: confianza en que el mecanismo de empuje del reservorio es suficiente para permitir el flujo de hidrocarburos hacia el pozo, al menos a la tasa asumida en su modelo económico de flujo de caja. | - |

## 4. Factores de Geometría de la Trampa / Cierre (Trap Geometry Factors)

| Factor | Definición / Criterio Técnico | Valor / Anotaciones |
| --- | --- | --- |
| Confiabilidad y Control del Mapa (FACTOR CLAVE) | Relacionado con la calidad del conjunto de datos (SÍSMICA, GRADIENTES DE VELOCIDAD, CONTROL DE POZOS, PALEO, PRESIÓN, etc.) que le brinda confianza en el CIERRE tal como lo ha MAPEADO. | Nota: Hay una pequeña duda respecto a... |
| Confianza en el Modelo de Trampa | Confianza en que se conoce un estilo de trampa similar en la región y que ha probado con éxito un sistema petrolero activo. No requiere que el estilo similar sea un "éxito comercial". | - |

## 5. Factores del Sello (Seal Factors)

| Factor | Definición / Criterio Técnico | Valor / Anotaciones |
| --- | --- | --- |
| Sello Superior (FACTOR CLAVE) | Dado que el sello existe: confianza en que al menos un espesor mínimo de roca sello efectiva protege el cierre contra fugas (considerando el gradiente de fractura). Las FALLAS y FRACTURAS que podrían romper el cierre POSTERIOR al emplazamiento de los hidrocarburos deben manejarse en el subfactor de PRESERVACIÓN de Sincronía/Migración. | Nota: No hay incertidumbres acerca del sello. |
| Sello Lateral | Confianza en que los sellos laterales efectivos tienen continuidad (estratigráfica o estructural) y protegen el cierre contra fugas. Considera litologías yuxtapuestas, relaciones de arcilla en la falla (gouge ratios) y efectos diagenéticos. | - |
| Sello Base (FACTOR CLAVE) | Confianza en que un sello efectivo basal (estratigráfico o estructural) protege el cierre contra fugas. | - |

## 6. Resumen de Probabilidad Geológica del Sistema

| Métrica Global | Valor |
| --- | --- |
| Probabilidad Geológica (Pg) |  |