GUÍA PARA TEMA CARPINTERÍAS:

Al tocar el tema “CARPINTERÍAS” nos referiremos tanto a la carpintería de madera, como a la carpintería de aluminio o carpintería metálica. A las puertas y ventanas pero también a todos los elementos que acompañan a cada una, como por ejemplo cortinas de enrollar, postigones, rejas, parasoles, etc.

También se incluirán en este rubro todas aquellas piezas que realiza el mismo gremio, por ejemplo, si la documentación es de carpintería de madera se incluirán los placares, los vanitorys, las escaleras, las barandas, los espejos, los muebles de cocina, etc.

Si la documentación  es de carpitería metálica de aluminio se incluirán, además de las puertas y ventanas,  las vidrieras, las cortinas, los manijones, los zócalos de puertas, los lucernarios, los parasoles, etc que correspondan a ese rubro y material

Si la documentación es de carpintería de hierro (HERRERÍA) se incluirán, además de las puertas y ventanas, las rejillas, las escaleras, las barandas, las columnas metálicas, los gabinetes, etc

La información de carpinterías se compone normalmente de planos con las vistas de las diferentes piezas de carpintería, las plantas de arquitectura con la ubicación clara de cada elemento para identificarlos en el plano y en la obra, detalles de las piezas o encuentros especiales, y una o varias planillas donde se volcará información escrita que complemente la de planos y que nos informe de las cantidades de elementos iguales, las manos de apertura, los tipos de herrajes, etc.

Es de gran utilidad tener en la obra la documentación de carpintería desde el mismo momento de la iniciación del replanteo, ya que nos permitirá tener una clara visión de las aberturas que arrancan del piso (las puertas y las puertas-ventanas) y las que llevan antepechos o van montadas sobre muretes y las alturas de los mismos.

Asimismo contar con la información de carpinterías en la obra permitirá dejar las medidas de vanos apropiadas según el caso para que una vez revocadas y terminadas queden de las dimensiones previstas.

Es de vital importancia indicar en estos planos leyendas como “VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA” ; “REPLANTEAR EN OBRA” ;  “VERIFICAR CANTIDADES EN OBRA”  ; “PRESENTAR MUESTRAS A LA DIRECCIÓN DE OBRA” ; “CADA CARPINTERÍA LLEVARÁ TODOS LOS ACCESORIOS INDICADOS POR EL FABRICANTE”; etc que serán de suma utilidad al momento de realizar la cotización, la medición y la fabricación.

PLANOS:

La documentación de planos se compondrá de vistas y en algunos casos plantas de cada abertura en un formato de planilla, en escala conveniente, acotando anchos y altos de vanos, y de los elementos de la abertura (travesaños, zócalos, etc) referidos siempre al Nivel de Piso Terminado (NPT)

En las vistas se indicarán los detalles que pueden acompañar la documentación, que pueden ser de los encuentros de marco y jamba; de travesaños y tableros, etc.

En estos planos – planillas se indicarán también las cantidades y en el caso de ser puertas o ventanas de abrir, se indicarán las cantidades por mano. Siempre la indicación de la mano es en sentido de apertura simulando el traspaso de la misma, sea puerta o ventana. Si al traspasarla abro hacia la derecha o hacia la izquierda en el mismo sentido de marcha es la mano a indicar en la documentación.

Las escalas utilizadas para las vistas y planta de cada abertura es 1:50 / 1.25

La escala de detalles es de 1:1 / 1:2 / 1:5

La información básica que debe llevar este plano por cada abertura es:

- Referencia (la misma de plantas de arquitectura)

- Tipo de abertura (puerta corrediza-puerta batiente-puerta vaivén-…)

- Materiales y terminaciones de marcos

- Materiales y terminaciones de hojas

- Tipo de herraje (manijón-picaporte-cerradura)

- Tipo de cerraduras

- Tipo de vidrio (translúcidos, tranparente, laminado , DVH, etc)

- Observaciones (si lleva cierrapuerta, si lleva cortinas, doble tapajunta, etc)

En el caso de planos de carpintería de placares, armarios, muebles de cocina, vanitorys, escaleras, etc se realizarán en un plano específico para cada uno y con las especificaciones adecuadas.

PLANILLAS:

Dependiendo de la envergadura y complejidad de la obra, es conveniente y hasta necesario la confección de planillas de carpintería.

Las planillas de carpintería es una información complementaria de los planos de carpintería y sumamente útil al  momento de cotizar. Éstas contienen un resumen de las características, accesorios y comentarios de cada abertura pero sin la representación gráfica de su diseño.

En las planillas se indicarán en forma de coordenadas y abscisas las referencias de cada abertura y las características en general.

En la planilla es posible especificar mejor las diferentes partes de cada abertura, como por ejemplo cantidades parciales y totales;  tipo de rodamientos;  tipo de burletes o felpas, si llevan mosquiteros, etc.

La información básica que debe llevar la planilla de carpintería:

- En el encabezado de filas:

- Referencia (la misma de plantas de arquitectura)

- En el encabezado de columnas:

- Tipo de abertura

- Marcos

- Hojas

- Herrajes

- Cerraduras

- Vidrio

- Etc