En los siguientes ejemplos representar el diagrama de control de secuencia y el de dependencia. (1 y 2)

1. Calcular la aceleración para el siguiente proceso:  (para 1 procesador y 2 procesadores)

Y = X1 * A1 + X2 * A2 + X3 * A3 + X4 * A4 + X5 * A5 + X6 * A6 + X7 * A7 + X8 * A8

los tiempos de una operación de: suma = 10 ns

multiplicación = 20 ns   	  	  	  	  	                         potencia= 20 ns.

y el tiempo de comunicación es de 1000 ns

2. Suponiendo una operación de matrices A* x = b

Donde:   	A es una matriz de 4*4 elementos

x  es un vector de 4   elementos	  	                  b  es un vector de 4  elementos

y  los tiempos de una operación de:

suma = 10 ns

multiplicación = 10 ns

y el tiempo de comunicación es de 500 ns

Calcular la aceleración del sistema para 2, 4 y 16 procesadores

3.	Calcular los conmutadores necesarios en una red omega de 64 elementos de proceso

4.	Indicar el diámetro en una red malla de 64 elementos de proceso

5.	Indicar el número elementos de proceso de una red hipercubo de diámetro = 5