ANEXO 1 – DOCUMENTOS AMBIENTALES DEL OPERADOR YPF SA

RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS, GUIAS Y NORMAS DE GESTION MEDIOAMBIENTAL DE YPF S.A.

LISTADO DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

| Nº | DOCUMENTO | CODIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Guía de parámetros ambientales | SIN CODIGO |
| 2 | Guía para la Evaluación y Recuperación de Sitios Contaminados | SIN CODIGO |
| 3 | Gestión de biodiversidad | 289-NO031LG.AR |
| 4 | Evaluación de impacto ambiental, social y de salud | 406-NO031LG.AR |
| 5 | Gestión de Residuos YPF | 10069-NO-371100-000M |
| 6 | Gestión de las emisiones a la atmósfera | 10072-NO-371100-000M |
| 7 | Gestión del agua y líquidos residuales | 10074-NO-371100-000M |
| 8 | Gestión de los suelos y aguas subterráneas | 10100-NO-371100-000A |
| 9 | Seguimiento parámetros ambientales | 10071-PR-371100-100M |
| 10 | Limpieza de derrames de hidrocarburos y productos químicos | 10529-PR-37120000-110M |
| 11 | Política de seguridad, protección del medio ambiente y preservación de la salud. | 10001-PO-370000-000A |
| 12 | Gestión de Emergencias | 10009-PR-370600-000A |
| 13 | Plan de Gestión de Emergencias Regional Mendoza | 11131-PR-37070200-111A |
| 14 | Plan de emergencias | MZA – PR – 001 (interno) |

1 – GUIA DE PARÁMETROS AMBIENTALES

Código: Sin código

OBJETO

El objeto de la presente Guía es establecer criterios generales para que cada Unidad/Centro Operativo de YPF SA armonice los métodos de cálculo de los parámetros ambientales: consumo energético, emisiones a la atmósfera, gestión del agua, los vertidos, derrames y la gestión de residuos. A su vez determina la metodología de elaboración de inventarios de gases de efecto invernadero en la compañía y los criterios de consolidación de los mismos. Debe insistirse en que esta Guía no pretende reflejar exhaustivamente todas las particularidades de las operaciones de YPF SA, pero sí poner las bases para obtener una información consistente, fidedigna y representativa del conjunto de la Compañía que sirva simultáneamente para evaluar la situación y la evolución del desempeño ambiental y para proporcionar la información oportuna a los agentes externos e internos interesados.

ACTIVIDADES INCLUIDAS

Las actividades incluidas en el ámbito de la Guía de Parámetros son:

Producción, procesado, almacenamiento y distribución.

Inclusiones específicas:

• Residuos gestionados en proyectos de construcción, desmantelamiento y actividades de remediación.

• Actividades de remediación, incluyendo a contratistas, en suelos pertenecientes a YPF SA

- Upstream: Actividades de perforación, en terrenos/arriendos de YPF SA incluyendo contratistas.

- Comercialización : Estaciones de servicio si éstas son propiedad de la compañía y gestionada por la compañía Logística

- Derrames y emisiones en operaciones de conducciones propias de productos petrolíferos propiedad de YPF SA.

- Emisiones procedentes de fuentes móviles terrestres

Exclusiones generales:

• Emisiones indirectas procedentes de la importación o compra de electricidad y vapor (si bien se incluyen en los inventarios anuales sobre gases de efecto invernadero de la compañía) • Operaciones llevadas a cabo por un contratista para YPF SA. • Emisiones procedentes de incendios. Logística Transporte y ductos pertenecientes a una tercera parte, los cuales transportan productos de YPF. SA Comercialización Estaciones de servicio si éstas son: Propiedad de la compañía y gestionadas por un distribuidor.

GESTIÓN DE PARÁMETROS EN YPF SA

La Aplicación de Parámetros Ambientales

La información medioambiental de YPF debe ser veraz, precisa, completa y única. Los parámetros ambientales reportados son la base de toda la información medioambiental pública de la compañía. La responsabilidad sobre la información reportada es de las Unidades de Negocio de la compañía. Trimestralmente los centros operativos de YPF deben reportar la información medioambiental referente a producción, consumo energético, emisiones a la atmósfera, gestión del agua, contaminantes en los efluentes líquidos, derrames y generación y gestión de residuos. Estos parámetros ambientales son validados en línea por los responsables de Medio Ambiente de cada una de las áreas de negocio y consolidados por la Dirección de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud (DCMASS) El flujo de información en el que están involucrados los distintos niveles organizativos de la Compañía se resume en los siguientes puntos: • Desde cada centro operativo de las Unidades de Negocio se cargan en el sistema los datos correspondientes a cada uno de los parámetros medioambientales establecidos.

DERRAMES

El seguimiento de los derrames en las operaciones de YPF SA se realiza diferenciando tres categorías de sustancias líquidas que pueden llegar de forma accidental al suelo o a las aguas, sean continentales o marinas:

• Hidrocarburos

• Agua de producción

• Otros productos

En todos los casos se debe registrar el número de derrames iguales o mayores a 159 litros (1 barril) así como la cantidad total de sustancia derramada. En el caso de hidrocarburos u otros productos se indicará además la cantidad de sustancia derramada que ha podido ser recuperada (en caso de que se dé esta circunstancia). Si la cantidad de sustancia recuperada se considera residuo peligroso, se reportará dicha cantidad en el apartado correspondiente. Se recomienda que internamente (dentro de cada Línea de Negocio) se registren los derrames superiores a 5 litros y se incluya este dato en el área reservada a comentarios en la aplicación de parámetros, sin perjuicio del cumplimiento de las exigencias de información que puedan existir en determinados países en los que opere la Compañía. El vertido accidental de un líquido en un espacio confinado e impermeabilizado diseñado al efecto, que permita la completa recuperación de la sustancia, no se contabilizará como derrame.

Los indicadores que se reportan son:

- Derrames de hidrocarburos: Se debe reportar la masa de hidrocarburos derramados (en t por período) acumuladas en el trimestre, la masa de hidrocarburo recuperado y la cantidad de derrames cuyo volumen sea mayor a 159 litros (1 barril) (en número de derrames y contabilizando sólo los superiores a 1 barril una vez descontada el agua de producción). En el caso de EyP, en el que los derrames de HC suelen estar acompañados de agua, se reportará por separado la cantidad de hidrocarburo de la del agua asociada (habiendo un apartado específico para el reporte de esta cantidad) En el caso de Lubricantes y Especialidades en el que existen derrames que son emulsiones asfálticas acompañados por agua, se reportará el total del volumen derramado (emulsión), aclarándose en comentarios el contenido en agua que tengan los derrames.

- Derrames de agua de producción (exclusivamente para operaciones de Upstream)

Se debe reportar la masa de agua derramada procedente de los sistemas de distribución de agua de producción para reinyección (en t por período) acumuladas en el trimestre y el número de derrames cuyo volumen sea mayor a 159 litros(1 barril) .

c) Derrames de otros productos: Se debe reportar la masa total de producto derramado, así como la cantidad de producto recuperado en caso de que se dé esta circunstancia. Ambas se darán en toneladas acumuladas durante todo el trimestre. Se indicará el número de derrames cuyo volumen sea mayor a 159 litros(1 barril)

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

El seguimiento de la gestión de los residuos en YPF S.A. se basa en la clasificación de estos en dos categorías básicas: Residuos Peligrosos (RP) y Residuos No Peligrosos (RNP). La misma se realizará de acuerdo normativa nacional/local vigente según aplique en cada operación. En caso de que no existiera ninguna se tomará el Convenio de Basilea. Los aspectos generales de la gestión de residuos están detallados en las Normas Ambientales Corporativas que a continuación se mencionan:

• Gestión de residuos.

• Gestión de los suelos y aguas subterráneas

En las Normas Ambientales se definen los siguientes términos:

Residuo: Sustancia u objeto que ha dejado de tener utilidad para quien lo posee y del cual éste se desprende o tiene la obligación legal de hacerlo.

Residuos Peligrosos: Son aquellos residuos (sólidos, líquidos, semilíquidos o gases envasados) que suponen un riesgo para la salud y/o el medio ambiente pudiendo causar daño directa o indirectamente a seres vivos, o contaminar el suelo, el agua, la atmosfera o el ambiente en general. Son aquellos que se encuentran comprendidos dentro de las categorías de la Ley N° 24.051, la normativa provincial/local aplicable o en el Convenio de Basilea sobre Movimiento Transfronterizo de Residuos Peligrosos según corresponde. Residuos No Peligrosos: Son aquellos que no suponen un riesgo para la salud y/o el medio ambiente y no encuadran en la definición de residuos peligrosos.

CORRIENTES Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

Con el objetivo de estandarizar la clasificación de residuos se establece la siguiente codificación interna detallada en las Tabla 2 y 3. Se tiene en cuenta la caracterización general del residuo y el origen de la generación. Asimismo se establece una columna con la correspondiente categoría Y, basada en el Anexo I, Ley 24051.

2 - GUÍA PARA LA EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS

Código: Sin código

OBJETO

El objetivo de la presente Guía es servir de referencia a los distintos Negocios para la realización de estudios de caracterización de la afectación de suelo y subsuelo, así como para los proyectos de remediación en instalaciones propias, o en la realización de evaluaciones ambientales por adquisición o venta de terrenos e inmuebles, instalaciones industriales, etc.

Servir de referencia técnica a las diferentes áreas de YPF para la gestión integral de un proyecto ambiental.

La Guía se ha dividido en 5 capítulos fundamentales:

1. Estudios de Caracterización

 Estudio de Fase I: Describe los pasos para una evaluación de las condiciones e instalaciones existentes en el pasado y en la actualidad, a fin de detectar potenciales fuentes de afectaciones primarias y secundarias (históricas y actuales), potenciales vías de transporte y exposición, identificando los receptores que se encuentran en el sitio y su entorno.

 Estudios de Fase II: Describe los pasos para conseguir un diagnóstico adecuado de la posible afección al suelo, subsuelo y a las aguas subterráneas.

2. Análisis de Riesgos:

Describe el procedimiento teórico para llevar a cabo un análisis cuantitativo de riesgo a la salud humana. Es parte de la etapa de Caracterización ambiental. Una vez descrita y delimitada la afectación, se evalúa la posible afección a la salud humana en el sitio y en el entorno.

3. Definición de Objetivos de Remediación

4. Evaluación de Alternativas de Remediación.

Describe el procedimiento para realizar una adecuada evaluación de las posibles metodologías de remediación existentes basadas siempre en los objetivos definidos en el punto anterior.

• Minimizar las emisiones fugitivas.

• Prevenir la ocurrencia de situaciones de emergencia que den lugar a nuevas emisiones.

• Reducir el volumen y la peligrosidad de los contaminantes.

5. Remediación:

Detalla las principales técnicas de desafectación dependiendo de las características del entorno y de los objetivos de remediación.

NORMATIVA RELACIONADA

|  | Título y código |
| --- | --- |
| Interna YPF |  504.NO031LG AR Gestión de los Suelos y Aguas Subterráneas |
| Externa |  ASTM E1527-00 (R05) “Standard Practice for Environmental Site Assessments: Phase I Environmental Site Assessment Process”  ASTM E2531-06 “Standard Guide for Development of Conceptual Site Models and Remediation Strategies for Light Nonaqueous-Phase Liquids Released to the Subsurface”  ASTM E1903-97 (R02) “Practice for Environmental Site Assessments: Phase II Environmental Site Assessment Process.  ASTM E 1739-95 (2010) “Standard Guide for Risk-Based Corrective Action Applied at Petroleum Release Sites”  ASTM E 2081-00 (2010) “Standard Guide for Risk-Based Corrective Action”  IRAM 29590 “Acciones correctivas basadas en riesgo (ACBR) aplicadas a sitios contaminados con hidrocarburos |

3-  GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Código: 289-NO031LG.AR

Objeto

Establecer las directrices básicas en la gestión de la biodiversidad para la adecuada aplicación de la Política de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud.de YPF.

Ámbito de aplicación

Esta Norma será de aplicación, en todas las Direcciones y Unidades de Negocio integradas en YPF , y en aquellas organizaciones en las que YPF tiene el control de la gestión.

Introducción

La Biodiversidad es un concepto amplio que se refiere no sólo a los ecosistemas y a sus componentes vivos, sino también a los procesos ecológicos que los mantienen en funcionamiento y a los valiosos servicios que éstos brindan (alimentos, medicinas, control de plagas y regulación del clima, polinización de cultivos, regulación de procesos naturales como secuestro de carbono, formación del suelo, purificación del agua, fuente de enriquecimiento espiritual, educativo y recreativo, entre otros).

La sociedad demanda que la industria energética implemente acciones que permitan mejorar la gestión de la Biodiversidad en todo el ciclo de vida de las actividades. Los potenciales conflictos se basan, entre otras razones, en que:

• Muchas áreas con potencial valor para la industria de petróleo y gas, también son reconocidas por tener un elevado valor respecto a la Biodiversidad

• Las actividades asociadas a la industria del petróleo y gas pueden tener un amplio rango de impactos potenciales sobre la Biodiversidad, incluyendo también potenciales impactos sobre las comunidades que habitan en áreas cuyos pobladores dependen directamente del uso de los recursos biológicos locales.

Existe una estrecha vinculación entre el cuidado de la diversidad biológica y los aspectos sociales.

Objetivos perseguidos

La gestión adecuada de la Biodiversidad, debe asegurar el cumplimiento de los siguientes compromisos

• Prevenir y minimizar los impactos negativos al entorno de todas las operaciones, especialmente en entornos naturales sensibles, biológicamente diversos o protegidos.

• Integrar la Biodiversidad en los sistemas de gestión y en los procesos de toma de decisión de la compañía, incluyendo las evaluaciones ambientales y sociales;

• Participar en proyectos de investigación, conservación, educación y sensibilización;

• Informar en materia de biodiversidad y colaborar con las comunidades y con otros grupos de interés.

4-  EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SALUD

Código: 406-NO031LG.AR

Objeto

Establecer las directrices básicas en el proceso de evaluación de los impactos ambiental, social y de salud de las actividades de la Compañía para facilitar y promover el cumplimiento de Política de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud.

Ámbito de aplicación

Esta Norma será de aplicación, en todas las Direcciones y Unidades de Negocio integradas en YPF, y en aquellas organizaciones en las que YPF tiene el control de la gestión.

Introducción

Las Evaluaciones de Impacto Ambiental, Social y de Salud representa un análisis integrado para aquellos impactos potenciales que se desprenden de un proyecto determinado.

Las Evaluaciones de Impacto Ambiental, Social y de Salud se aplican para los efectos biológicos, físicos y los factores socioeconómicos, como la salud, la cultura, el género, el estilo de vida, edad, y efectos acumulativos en consonancia con el concepto y los principios del desarrollo sostenible

Es importante señalar que:

Los requisitos de la presente norma representan la definición de la Compañía respecto a los estándares mínimos de actuación en esta materia.

En cualquier caso, los contenidos de esta Norma no sustituyen a lo exigido en el marco regulatorio local.

La importancia del proceso de evaluación de impactos reside en su carácter preventivo y divulgativo.

El sello característico del ESHIA es precisamente su carácter preventivo o anticipatorio. Su correcta ejecución permite determinar con anterioridad si un determinado proyecto se ajustará a las normas vigentes, y en consecuencia, evitar todos los efectos negativos ambientales sociales y sobre la salud que el mismo podría acarrear.

Las evaluaciones de impacto son proceso de advertencia temprana y de análisis continuo que permiten asegurarse desde las etapas de Estudios Previos del proyecto de loa impactos potenciales derivados del mismo, facilitando de este modo el disponer de las medidas preventivas y/o correctivas necesarias minimizando los costos y maximizando los recursos.

La amplitud y nivel de detalle serán acordes con las fases y características del proyecto y del área donde se desarrolle y el resultado de dicha evaluación se reflejará en un documento denominado “Estudio de impacto” (ESHIS)

Es esencial integrar la ESHIA dentro del proyecto para que los resultados, aunque preliminares, sean comunicados desde el inicio, incluyendo a las partes interesadas, permitiendo así contemplar todas las alternativas.

5 - GESTIÓN DE RESIDUOS YPF

Código: 10069-NO-371100-000M

Objeto

Establecer los lineamientos básicos para la adecuada gestión de los residuos de acuerdo a los compromisos asumidos en la Política de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud de YPF.

Quedan excluidos de los alcances de esta norma los residuos radiactivos y los derivados de las operaciones normales de los buques, los que se regirán por leyes especiales y convenios internacionales vigentes en la materia.

Ámbito de aplicación

Esta Norma será de aplicación, en YPF Mundial, y en aquellas organizaciones en las que YPF tiene el control de la gestión.

Consideraciones principales

Introducción

La gestión de los residuos debe basarse en prestar atención a la situación de los residuos generados en lo que refiera a su procedencia (origen), almacenamiento y métodos de gestión, cumpliendo lo establecido en la Política de CMASS, así como de los requisitos legales y del entorno. La tendencia hacia disposiciones basadas en principios como “quien contamina paga”, “responsabilidad subsidiaria del generador del residuo” (aunque éste haya sido entregado a terceros) y crecientes demandas sociales, junto con el rechazo de ciertas soluciones, aconseja tomar medidas preventivas.

La gestión de los residuos es entendida, a los efectos de la presente Norma, como el conjunto de actividades que abarcan desde la generación hasta la disposición final de los mismos.

Objetivos perseguidos

La gestión adecuada de los residuos, debe tender a conseguir los siguientes objetivos:

 Minimizar progresivamente la generación de residuos, promoviendo la reducción en origen, reutilización y el valorización/reciclado.

 Reducir la peligrosidad de los residuos.

 Establecer programas de mejora continua en las diferentes etapas de la gestión de residuos.

 Reducir los riesgos de daños ambientales derivados de la generación, el almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos.

OPCIONES DE GESTIÓN

INDICADORES

6  - GESTIÓN DE LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA

CÓDIGO: 10072-NO-371100-000M

Ámbito de aplicación

Esta normativa aplica a los procesos de YPF S.A. y sus empresas controladas, en Argentina. Consideraciones principales

Contenido

Introducción

La gestión de las emisiones a la atmósfera es entendida, a los efectos de la presente Norma, como el conjunto de acciones que abarcan desde la identificación de los focos de emisión y las sustancias emitidas , hasta aquellas acciones encaminadas a reducir o minimizar dichas emisiones.

La gestión de las emisiones atmosféricas significativas puede variar ampliamente en virtud de su naturaleza, potencial de producir impactos sobre el medio ambiente, así como de los requisitos legales y del entorno.

Los principales contaminantes que aparecen como consecuencia de las actividades industriales y de producción son: SO2, CO2, CH4, COVMN, N2O, NOx, CO, GEI, Partículas (MP), H2S, metales, sustancias destructoras de la capa de Ozono, y otras emisiones consideradas significativas según la legislación aplicable; dichos contaminantes proceden de distinto tipo de fuente que puede clasificarse de la siguiente manera:

Fuentes continuas: Normalmente están bien caracterizadas y presentan un intervalo no muy amplio de concentración de contaminantes

Fuentes discontinuas: Resultan más difíciles de promediar ya que suelen producirse picos de concentración en cortos intervalos de tiempo que se repiten con cierta periodicidad.

Emisiones fugitivas; Aparecen a lo largo de las instalaciones de proceso y suelen cuantificarse por métodos de cálculo indirectos.

Atendiendo al tipo de proceso encontramos distintos tipos de focos de emisión

Por anomalías de funcionamiento y emergencias pueden producirse, además, emisiones de otra naturaleza, de más difícil predicción y cuantificación, tales como fugas de materias primas, productos y reactivos, que deberán ser contemplados en los Planes de Contingencia y Emergencias que deberán poseer los centros operativos, en donde puedan presentarse este tipo de circunstancias.

Objetivos

La gestión adecuada de las emisiones a la atmósfera, debe tender a conseguir los siguientes objetivos:

• Inventariar las emisiones (comprendiendo identificación y cuantificación)

• Minimizar las emisiones procedentes de focos definidos (tanto en caudal como en concentración).

INDICADORES

DEFINICIONES

7 - GESTIÓN DEL AGUA Y LÍQUIDOS RESIDUALES

Código: 10074-NO-371100-000M

Objeto

Establecer los criterios generales en la gestión de las aguas y líquidos residuales para la adecuada aplicación de la Política de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud de YPF S.A.

Ámbito de aplicación

Esta normativa aplica a los procesos de YPF S.A. y sus empresas controladas, en Argentina, sin perjuicio de la aplicación en cada jurisdicción de la legislación correspondiente.

Consideraciones principales

Introducción

El agua es uno de los recursos más críticos. Resulta esencial para cada ecosistema, el agua es el soporte de la vida y contribuye a mantener el equilibrio ambiental en el planeta. El agua es esencial para el desarrollo humano, tanto en necesidades individuales del recurso, como usos industriales del mismo.

Los recursos hídricos incluyen agua dulce (superficial y subterránea) y las inmensas reservas de agua salada del océano. Dado que el agua dulce se utiliza para satisfacer la mayoría de las necesidades actuales se ha convertido en foco de inmediata preocupación.

Estas circunstancias determinan la necesidad de desarrollar gestiones que se orienten a su uso racional y a su protección frente a cualquier proceso de contaminación.

En todos los casos requiere de una adecuada gestión ambiental por tratarse de uno de los factores de impacto ambiental más significativos de nuestra actividad.

PROCESO DE GESTIÓN

INDICADORES

DEFINICIONES

8 - GESTIÓN DE LOS SUELOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS

Código: 10100-NO-371100-000A

Objeto

Instrumentar las pautas esenciales para la adecuada aplicación de la Política de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud de YPF, referidas a la gestión de los suelos y las aguas subterráneas.

Ámbito de aplicación

Esta normativa aplica a los procesos de YPF S.A. y sus empresas controladas, en Argentina.

Consideraciones principales

Introducción

La problemática asociada a los suelos y las aguas subterráneas deben recibir un seguimiento y dedicación creciente debido a que son recursos extremadamente vulnerables frente actividades industriales y poseen un alto riesgo potencial de afectación. La prevención de la afectación de ambos recursos es particularmente importante, debido a las posibles consecuencias asociadas con nuestra actividad. Seguidamente son tratados cada uno de los recursos (suelo y aguas subterráneas) separadamente, si bien en muchas ocasiones se producen hechos contaminantes, que los afecta en forma conjunta. Interpretar las características naturales del comportamiento de estos recursos es fundamental para su protección o el diseño de cualquier medida reparadora.

Suelo

El suelo es un componente del medio natural, cuyas características son el resultado de una larga evolución hasta alcanzar un equilibrio con las condiciones naturales. Es evidente que su continua utilización ha condicionado sus propiedades y como resultado de esto el suelo es sometido a procesos de degradación.

Particularmente la degradación de los suelos produce una disminución de su potencial productivo y de utilización, esto ocurre cuando alguna de sus funciones se ve modificada.

Si bien la degradación del suelo puede deberse a problemas naturales, como los generados por problemas climatológicos, determinadas actividades antrópicas pueden colaborar con la degradación del suelo que se manifiesta con las siguientes características:

a) Degradación por fertilidad.

b) Degradación biológica.

c) Degradación química

d) Degradación física.

e) Degradación por erosión.

Cuando al suelo se le incorporan accidentalmente determinadas sustancias contaminantes, se puede generar un desequilibrio que altera sus propiedades. Sin embargo, también y como parte del sistema medio ambiente, el suelo tiene capacidad para transformar los compuestos contaminantes en productos inofensivos como ser: agua y dióxido de carbono.

Agua subterránea

Analizar el aspecto ambiental de los recursos hídricos, implica el análisis de su propio comportamiento sintetizado en su dinámica expresada en el ciclo hidrológico. El agua subterránea como parte de dicho ciclo, es un aspecto ambiental de particular importancia.

El agua subterránea se encuentra alojada en acuíferos los cuales se manifiestan con las siguientes características:

a) Acuífero libre

b) Acuífero semi confinado

c) Acuífero confinado

La capa freática es una zona de alta sensibilidad ambiental por ser la más próxima a la superficie y por ende la más vulnerable a la afectación.

Por debajo de la capa freática, limitada en su parte inferior por un estrato geológico de baja permeabilidad,

DEFINICIONES

9 - SEGUIMIENTO PARÁMETROS AMBIENTALES

Código: 10071-PR-371100-100M

Objeto

Establecer el proceso de seguimiento de parámetros ambientales de la compañía.

Ámbito de aplicación

Este procedimiento aplica a los procesos de YPF SA y sus empresas controladas.

Consideraciones principales

Para lograr el cumplimiento de la Política de “Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud” es necesario establecer mecanismos que permitan realizar un seguimiento del desempeño ambiental de la compañía así como disponer de una información única y homogénea que dé respuesta, tanto interna como externamente, a los requerimientos sobre la evolución de nuestras actividades así como a las verificaciones externas que se realizan sobre los mismos.

Para ello, la compañía dispone de una Aplicación de Parámetros Ambientales (APA) accesible desde intranet a los perfiles autorizados, donde se incluye la información de medio ambiente necesaria para el seguimiento interno e información pública de forma consolidada para toda la compañía.

Proceso

Seguimiento de Parámetros Ambientales:

Los aspectos relacionados con la definición, identificación y metodología de cálculo de los parámetros ambientales se describen en la Guía de Parámetros Ambientales (GPA).

Determinación del perímetro de consolidación de parámetros ambientales

Los negocios son responsables de asegurar que las actividades y centros operativos incluidos en la Aplicación de Parámetros Ambientales (APA) se encuentran dentro del ámbito de aplicación de este procedimiento. Para ello, a principios de cada año natural, confirmarán la validez del perímetro de consolidación en su ámbito, notificando a la CMASS las variaciones que se hayan producido respecto al año anterior o que se espera que se produzcan en el año entrante.

Adicionalmente, si con posterioridad se produjera alguna variación a lo largo del año, deberá notificarse a Gestión y Desarrollo CMASS tan pronto como sea conocida.

Gestión y Desarrollo CMASS gestionará con Sistemas de Información las modificaciones que sean necesarias en APA.

Perfiles de acceso a la Aplicación de Parámetros Ambientales

Se dispone de tres perfiles de acceso a la aplicación:

Lectura: Permite la visualización de datos.

Carga: Permite la introducción de datos en la aplicación a nivel de centro operativo y su posterior modificación siempre que no hayan sido validados.

Validación: Permite dar la conformidad a los datos cargados a nivel de centro operativo y a los validados en niveles superiores.

Cada perfil de nivel superior abarca las funciones del anterior, siendo por tanto el orden de alcance de menor a mayor: lectura<carga<validación

DEFINICIONES

MAPA DE PROCESOS

10 - LIMPIEZA DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y PRODUCTOS QUÍMICOS

Código: 10529-PR-37120000-110M

Objeto

Establecer las acciones a realizar para la limpieza de derrames de hidrocarburos y productos químicos en suelo y agua determinando previamente la intervención óptima para obtener el mayor beneficio ambiental neto.

Ámbito de aplicación

YPF S.A. Upstream - Mundial.

Consideraciones principales

Las acciones aplicadas durante la limpieza de los derrames de hidrocarburos y productos químicos deben tender a minimizar el movimiento de suelo y la alteración de la vegetación y del sitio en general, facilitando las condiciones para su recuperación natural.

La limpieza de derrames de hidrocarburos y productos químicos, debe considerar el balance ambiental neto de las acciones, asegurando el menor impacto ambiental del sitio y minimizando la generación de residuos que deben ser luego gestionados.

Los lineamientos expresados en este procedimiento se completan con las acciones establecidas en los planes de emergencias de cada una de las áreas operativas.

Para la implantación de este procedimiento se requiere de las siguientes acciones:

Capacitación:

Cada Regional/Negocio, implementará un Programa de capacitación para mejorar las capacidades técnicas de los Recursos Humanos que realizan los saneamientos. El objetivo de dicha capacitación es lograr una mayor eficiencia en cuanto al suelo que se extrae y transporta por parte de las cuadrillas de limpieza. El supervisor de Servicios Auxiliares deberá controlar que este proceso sea eficiente.

Inspección:

Se definirá a nivel de Negocio un Programa de inspecciones, el objetivo del mismo es evaluar la eficacia de la capacitación brindada a las cuadrillas. Estas inspecciones pueden incluirse como un punto a observar dentro de las visitas de campo.

Funciones y responsabilidades

A continuación se detallan las responsabilidades de los distintos actores que se interrelacionan en el proceso en cuestión.

El Director de la Regional/ Gerente de Negocio asegura los recursos necesarios para implantar este procedimiento.

El Gerente de Activo es responsable de administrar los recursos necesarios para implantar este Procedimiento.

El Jefe de Producción/Jefe de Servicios Auxiliares/Supervisor de Producción/Supervisor de Servicios Auxiliares; aseguran la asistencia del personal a las capacitaciones mencionadas anteriormente.

El Personal MASS provee asesoramiento técnico para las capacitaciones a las cuadrillas y es responsable de realizar las inspecciones.

Las contratistas conocen, cumplen este procedimiento y asisten a las capacitaciones que se les proporcione.

Con las tareas que se describen a continuación se busca uniformizar el accionar de los distintos responsables ante la limpieza de derrames de hidrocarburos y/o productos químicos ya sea en suelo y/o agua